# Manual Técnico de Especificações: Exaustores, Ciclones, Transportadores e Filtros

Este documento consolida as tabelas de referência e diretrizes operacionais para o dimensionamento e aplicação de exaustores, ciclones, cabos elétricos, transportadores helicoidais e elementos filtrantes.

## 1. Dimensionamento de Cabos por Motor

Tabela de bitolas de cabos recomendadas para a ligação dos motores de acordo com a potência e a tensão da rede elétrica.

| Motor (HP) | Cabo - Rede 220V | Cabo - Rede 380/440V |
| --- | --- | --- |
| 3 HP | 4 x 2,5 mm² | 4 x 2,5 mm² |
| 5 HP | 4 x 2,5 mm² | 4 x 2,5 mm² |
| 7,5 HP | 4 x 4,0 mm² | 4 x 4,0 mm² |
| 10 HP | 4 x 6,0 mm² | 4 x 4,0 mm² |
| 15 HP | 4 x 10,0 mm² | 4 x 6,0 mm² |
| 20 HP | 4 x 16,0 mm² | 4 x 10,0 mm² |

## 2. Bocas de Sucção (Exaustores e Ciclones)

Configurações de bocas de entrada e derivações em "Y" com base na potência do motor (2 polos / 3650 RPM).

Nota: Observe que os diâmetros padrão variam entre Exaustores e Ciclones nos motores de 15 HP e 20 HP.

| Motor | Padrão Exaustor | Padrão Ciclone | Opção de Derivação 1 | Opção de Derivação 2 | Opção de Derivação 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 HP | Ø 8" | Ø 8" | Y c/ 2 bocas de Ø 5" | Y c/ 3 bocas de Ø 4" | - |
| 5 HP | Ø 10" | Ø 10" | Y c/ 3 bocas de Ø 5" (Pó Leve) | Y c/ 2 bocas (1x Ø 8" e 1x Y Ø 4") | - |
| 7,5 HP | Ø 12" | Ø 12" | Y c/ 2 bocas de Ø 8" (Pó Leve) | Y c/ 3 bocas de Ø 6" | Y c/ 4 bocas de Ø 5" |
| 10 HP | Ø 12" | Ø 12" | Y c/ 3 bocas de Ø 8" (Pó Leve) | Y c/ 4 bocas de Ø 6" | Y c/ 5 bocas de Ø 5" |
| 15 HP | Ø 12" | Ø 14" | Y c/ 4 bocas de Ø 8" (Pó Leve) | Y c/ 6 bocas de Ø 6" | Y c/ 8 bocas de Ø 5" |
| 20 HP | Ø 12" | Ø 14" | Y c/ 4 bocas de Ø 8" | Y c/ 10 bocas de Ø 6" | Y c/ 12 bocas de Ø 5" |
| 25 HP | Ø 14" | Ø 14" | - | - | - |
| 30 HP | Ø 16" | Ø 16" | Y c/ 6 bocas de Ø 8" | Y c/ 12 bocas de Ø 6" | Até 50m de tubulação |

## 3. Guia de Aplicação: Transportador Helicoidal

Resultados históricos e observações sobre a eficácia do uso de transportadores helicoidais para diferentes tipos de materiais.

| Resíduo / Situação | Resultado | Observações e Cuidados |
| --- | --- | --- |
| Pó de Madeira | ✅ Deu Certo | Exemplo: Locação da TMF - 1 BigBag a cada 15 minutos. |
| Migalhas de Pão | ✅ Deu Certo | Funcionamento regular aprovado. |
| Milho | ✅ Deu Certo | Funcionamento regular aprovado. |
| Areia de Fundição | ✅ Deu Certo | Atenção: Alto potencial de desgaste da mangueira. |
| Areia | ⚠️ Parcialmente | Cliente Romi: Ocorreu desgaste acelerado da mangueira. |
| Coleta de Cimento em BigBag | ❌ Não Deu Certo | Cimento fica compactado; não flui mesmo abrindo o BigBag por baixo. |
| Substrato de Planta / Terra | ❌ Não Deu Certo | Material gerou entupimento do sistema. |
| Pó Químico de Tinta (fino) | ❌ Não Deu Certo | Pó muito pesado. Aumenta muito a amperagem (Ex: Motor de 5 HP com 5m de altura falhou). |
| Grãos (Vazamento de Trem) | ❌ Não Deu Certo | Falha devido à presença de pedras misturadas à carga. |
| Alta Inclinação (> 5m) | ❌ Não Deu Certo | Diminui o rendimento e eleva muito a amperagem. Máximo recomendado: 4 a 5 metros. |

## 4. Resíduos Críticos e Soluções (Mapeamento de Problemas)

Tabela de pós e resíduos que requerem atenção especial no momento da especificação do equipamento.

| Tipo de Resíduo | Problema Apresentado | Recomendação / Solução |
| --- | --- | --- |
| Algodão | Enroscou na ventoinha (mesmo com ciclone) e queimou o motor. | Não recomendado ou exige revisão drástica de projeto. |
| Fumaça / Fuligem de Fundição | Muito volume. A fumaça oleosa satura o filtro rapidamente. | Requer filtro de manga específico (muitos filtros). Aspirador comum não funciona. |
| Pó em Suspensão (Alto Vol.) | Difícil captação após espalhar ou depositar no piso. | A coifa precisa estar muito próxima da fonte geradora. |
| Pó em Suspensão (Local Aberto) | Ventilação natural impede a sucção. | Isolar a área ou repensar o método de captação. |
| Lã de Rocha | Material muito aderente. | Gruda no filtro, causando obstrução. |
| Pó de Freio | Satura o filtro muito rápido. | Alerta: Risco de incêndio (pode pegar fogo). |
| Areia Molhada | Material demasiadamente pesado. | Dificuldade de transporte pneumático. |
| Mola / Retífica | Pó de difícil captação. | Necessita uso de Ciclone. |
| Pó de Tijolo / Cerâmica | Pó altamente abrasivo e corrosivo. Fura chapas normais. | Exige chapa reforçada e Ciclone. Aspiração a vácuo entope rápido. |
| Material Abrasivo (Geral) | Desgaste excessivo do equipamento. | Necessita chapa grossa e vulcanização interna. |
| Material Corrosivo (Geral) | Corrosão rápida do equipamento. | Equipamento deve ser fabricado em Inox. |
| Coque / Coqueria | Pó preto muito fino, queima motores rapidamente. | Necessita de Ciclone de forma obrigatória. |
| Gás / Solvente | Risco de Explosão. | Não é aplicável para a linha padrão da empresa. |
| Baquelite | Pó fino e saturante. | Necessita de Ciclone + Filtro Balão. |

## 5. Informações Técnicas: Elementos Filtrantes (Feltros)

Resumo técnico baseado em informações do fornecedor (Ober - Daniel Zocchio).

### Classificação por Gramatura (Não por Micragem)

No mercado de filtração ar-sólido (filtros de manga), os feltros não são classificados por "micragem", e sim por gramatura (ex: Poliéster 400g).

A eficiência ou capacidade de retenção de um filtro não é fixa, pois depende de múltiplos fatores sistêmicos:

- Tipo de Não-Tecido: Gramatura, permeabilidade, tratamento, fibras finas, ou membrana microporosa.

- Características dos Gases: Vazão, velocidade de filtragem e umidade.

- Propriedades da Partícula: Granulometria, abrasividade, aglomeração e carga estática.

### Comportamento do Filtro na Operação

- Material Novo: Quanto maior a gramatura, menor a permeabilidade inicial e maior será a resistência à passagem do ar.

- Saturação: Ao longo do uso, à medida que o filtro satura com pó, sua eficiência de retenção aumenta (segura partículas menores), mas em contrapartida, a força de sucção ("puxada") no ponto de captação diminui devido à perda de carga.